一、业务术语、数字字典

1.配电网监测业务线

| 术语 | 术语类别 | 定义/解释 | 关键属性 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 实体类 | 供电厂区的配电设施节点，包括总配电房 / 分配电房，负责电能分配与转换。具有编号、名称、位置描述等属性。 | - 配电房编号：唯一标识 - 名称：总配电房/分配电房x - 位置描述：物理位置说明 - 电压等级：如 35kV/0.4kV - 变压器数量：该配电房内 transformer 个数 - 投运时间：投入使用日期 - 负责人ID：运维负责人账号/工号 - 联系方式：负责人电话等 | 1:N → 变压器 1:N → 回路 1:N → 回路监测数据 1:N → 变压器监测数据 |
| 回路（监测数据） |  | 配电房内承担供电任务的电气回路，每个回路有独立的监测数据，数据内容包括：按分钟级采集的回路运行状态数据，用于监控电压、电流、功率、电量、温度等情况。 | - 数据编号（主键） - 配电房编号（外键） - 回路编号（外键） - 采集时间 - 电压（kV） - 电流（A） - 有功功率（kW） - 无功功率（kVar） - 功率因数 - 正向有功电量（kWh） - 反向有功电量（kWh） - 开关状态（分闸/合闸） - 电缆头温度（℃） - 电容器温度（℃） | N:1 → 配电房 N:1 → 回路 N:1 → 告警信息 |
| 变压器（监测数据） |  | 安装在配电房中，用于电压变换和供电的电力设备。其监测数据用于记录变压器当前负载与温度等工况的实时数据，支持判断运行是否异常。 | - 数据编号（主键） - 配电房编号（外键） - 变压器编号（外键） - 采集时间 - 负载率（%） - 绕组温度（℃） - 铁芯温度（℃） - 环境温度（℃） - 环境湿度（%） - 运行状态（正常/异常） | N:1 → 变压器 N:1 → 配电房 N:1 → 告警信息 |
| 智能采集终端 | 监测过程相关术语 | 如串口服务器、雾节点主机等，用于采集回路与变压器监测数据，并上传到系统。 |  | 数据来源方：生成回路监测数据、变压器监测数据的“生产者”；与监测数据表没有直接外键，一般通过接入配置表间接关联。 |
| 数据完整性 |  | 系统校验监测数据是否包含关键字段（电压、电流等）；缺失则标记为“数据不完整”。 |  | - 作为字段作用于回路监测数据、变压器监测数据（可设计为 data_quality 或 integrity_flag） - 影响“异常数据清单”的筛选条件 |
| 异常数据 |  | 当监测值超出设备额定阈值（例如 35kV 回路电压 > 37kV）时，系统将该记录标记为异常。 |  | - 作为 derived 属性存储在监测数据表中（is_abnormal） - 与“告警信息”实体强关联（告警业务线） - 与运维处理记录关联（运维业务线） |
| 运维人员 |  | 运维人员通过系统查看“异常数据清单”，定位问题配电房/回路/变压器，线下排查后回写运行状态。 |  | -  运维人员 → 回路/变压器运行状态 -  异常数据清单 = 对回路监测数据 + 变压器监测数据表的查询视图 |

2.分布式光伏管理业务线

| 术语 | 术语类别 | 定义/解释 | 关键属性 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏设备 | 实体类 | 光伏发电系统中的逆变器、汇流箱等节点设备；负责采集发电、组串等数据并上传。 | - 设备编号（唯一） - 设备类型（逆变器/汇流箱） - 安装位置（屋顶区域编号） - 装机容量（kWP） - 投运时间 - 校准周期（月） - 运行状态（正常/故障/离线） - 通信协议（RS485/Lora） | N:1 → 并网点 1:N → 光伏发电数据 1:N → 告警信息（设备异常时 |
| 并网点 |  | 光伏发电接入电网或厂内电网的位置，一个并网点可以接入多个逆变器/汇流箱。 |  | 1:N → 光伏设备 1:N → 光伏发电数据 1:N → 光伏预测数据 |
| 光伏发电（数据） |  | 安装在配电房中，用于电压变换和供电的电力设备。其监测数据用于记录变压器当前负载与温度等工况的实时数据，支持判断运行是否异常。 | - 数据编号（主键） - 设备编号（外键） - 并网点编号（外键） - 采集时间 - 发电量（kWh） - 上网电量（kWh） - 自用电量（kWh） - 逆变器效率（%） - 汇流箱组串电压（V） - 组串电流（A） | N:1 → 光伏设备 N:1 → 并网点 N:1 → 光伏预测数据（以日期 + 时段聚合后对比） 异常效率 → 告警业务线 |
| 光伏预测（数据） |  | 光伏预测模块根据历史发电、天气等信息生成的 次日每小时的发电量预测记录，并与实际发电量配对用于偏差分析。 | - 预测编号（主键） - 并网点编号（外键） - 预测日期 - 预测时段（如 08:00-09:00） - 预测发电量（kWh） - 实际发电量（kWh） - 偏差率（%） - 预测模型版本 | N:1 → 并网点 聚合关联 → 光伏发电数据 N:1 → 预测模型 偏差率 → 模型优化提醒实体 |
| 光伏预测模块 | 监测过程相关术语 | 系统内部的算法模块，基于历史发电数据和天气数据，自动生成“次日每小时发电量预测”。 |  | - 输入：历史光伏发电数据 + 外部天气数据 - 输出：光伏预测数据 - 使用：数据分析师做偏差分析、模型优化 |
| 光伏预测模型 |  | 用于发电量预测的算法，支持多版本迭代与效果对比。 |  | - 1:N → 光伏预测数据 - 1:N → 模型优化提醒 |
| 预测偏差率 |  | 预测发电量与实际发电量之间相对误差的百分比（任务书未给公式，课程设计可自定义）。 |  | - 偏差率字段在光伏预测数据中 - 模型优化提醒实体（可归入告警/分析模块）关联模型版本、并网点 - 数据分析师依据提醒执行模型更新 |
| 光伏设备上传通道 |  | 光伏设备通过 4G 或企业内网网络，将发电数据实时上传到系统，并同步至大屏。 |  | - 作为接入配置的属性，与光伏设备信息表有关 - 不直接产生业务实体，但影响接口设计 |
| 数据分析师 |  | 负责对光伏预测与实际数据进行对比计算偏差率，并根据偏差表现决定是否优化预测模型。 |  | - 参与者 → 光伏预测数据、光伏发电数据、模型版本、模型优化提醒 - 执行模型更新、版本切换等操作 |

3.综合能耗管理业务线

| 术语 | 术语类别 | 定义/解释 | 关键属性 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗计量设备 | 实体类 | 用于计量水、蒸汽、天然气等能源消耗的智能设备，如智能水表、蒸汽积算仪、天然气流量计等。 | - - 设备编号（唯一） - 能源类型（水/蒸汽/天然气） - 安装位置 - 管径规格（DN25/DN50等） - 通讯协议（RS485/Lora） - 运行状态（正常/故障） - 校准周期（月） - 生产厂家 | 1:N → 能耗监测数据 1:N → 告警信息（故障时） |
| 能耗监测数据 |  | 计量设备按固定频率采集的能耗数值记录，包含数据质量标记，用于实时监测与分析。 | - 数据编号（主键） - 设备编号（外键） - 采集时间 - 能耗值（m³/t等） - 单位 - 数据质量（优/良/中/差） - 所属厂区编号（外键） | N:1 → 能耗计量设备 N:1 → 厂区信息 N:1 → 峰谷能耗数据（日聚合后） |
| 峰谷能耗数据 |  | 按日统计的各类能源在不同时段（尖峰、高峰、平段、低谷）的消耗量及成本汇总。 | - - 记录编号（主键） - 能源类型 - 厂区编号（外键） - 统计日期 - 尖峰/高峰/平段/低谷能耗值 - 总能耗 - 峰谷电价 - 能耗成本 | N:1 → 厂区信息 N:1 → 能耗监测数据（来源数据） |
| 厂区信息 |  | 生产区域的基本信息，用于分区能耗统计与对比分析。 | - - 厂区编号（唯一） - 厂区名称（如真旺厂/豆果厂） - 区域描述 - 负责人ID | 1:N → 能耗监测数据 1:N → 峰谷能耗数据 |
| 智能采集终端（雾节点主机） | 监测过程相关术语 | 用于接收能耗计量设备上传数据的中间设备，支持多种通讯协议，实现数据汇聚与上传。 |  | - 数据汇聚点，连接能耗计量设备与系统数据库 |
| 峰谷时段划分规则 | 业务规则术语 | 根据电网定价策略定义的时段划分规则，用于自动计算各时段能耗与成本。 |  | - 应用于峰谷能耗数据的自动统计逻辑 |
| 能源管理员 | 角色类 | 负责查看能耗报表、审核数据质量、制定节能方案并跟踪执行效果的人员。 |  | - 操作主体，关联能耗报表查看、数据审核、节能方案制定等活动 |

4.告警运维管理业务线

| 术语 | 术语类别 | 定义/解释 | 关键属性 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警信息 | 实体类 | 系统监测到设备异常或数据越限时自动生成的警示记录，包含类型、等级、处理状态等。 | - 告警编号（主键） - 告警类型（越限/通讯故障/设备故障） - 关联设备编号（外键） - 发生时间 - 告警等级（高/中/低） - 告警内容 - 处理状态（未处理/处理中/已结案） - 告警触发阈值 | N:1 → 设备信息 1:1 → 运维工单（处理后） |
| 运维工单 |  | 基于告警生成的维修任务单，记录运维人员、处理过程、结果及复查状态。 | - 工单编号（主键） - 告警编号（外键） - 运维人员ID（外键） - 派单时间 - 响应时间 - 处理完成时间 - 处理结果 - 复查状态（通过/未通过） - 附件路径 | 1:1 → 告警信息 N:1 → 运维人员 1:N → 设备台账（维修记录） |
| 设备台账 |  | 记录设备全生命周期信息的基础档案，包括安装、维修、校准、报废等记录。 | - 台账编号（主键） - 设备名称 - 设备类型 - 型号规格 - 安装时间 - 质保期（年） - 维修记录（外键，关联工单） - 校准记录 - 报废状态 | 1:N → 告警信息 1:N → 运维工单 |
| 运维工单管理员 | 角色类 | 负责审核告警、派单、跟踪处理进度、复查结果的管理人员。 |  | 操作主体，关联告警审核、工单分配、复查结案等活动 |
| 运维人员 | 角色类 | 负责现场处理设备故障、执行预防性维护的技术人员。 |  | 关联工单，查看负责区域设备台账，提前制定预防性维护计划。 |
| 质保到期提醒 | 业务规则术语 | 系统在设备质保期到期前30天自动触发的提醒机制。 |  | 关联设备台账，触发提醒记录或通知 |
| 高等级告警响应时限 | 业务规则术语 | 高等级告警（如变压器温度超限）需在15分钟内触发派单的时效要求。 |  | 应用于告警处理流程的时间控制逻辑 |

5.大屏数据展示业务线

| 术语 | 术语类别 | 定义/解释 | 关键属性 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏展示配置 | 实体类 实体类 实体类 实体类 | 定义大屏各展示模块的内容、刷新频率、字段、排序规则及权限的配置表。 | - 配置编号（主键） - 展示模块（能源总览/光伏总览/告警统计等） - 数据刷新频率（秒/分钟） - 展示字段列表 - 排序规则 - 权限等级（管理员/能源管理员等） | 1:N → 实时汇总数据（配置驱动） |
| 实时汇总数据 |  | 按分钟级聚合的全系统关键指标快照，用于大屏实时展示。 | - 汇总编号（主键） - 统计时间 - 总用电量/总用水量/总蒸汽消耗量/总天然气消耗量 - 光伏总发电量/自用电量 - 告警统计（高/中/低等级数量） | N:1 → 大屏展示配置 数据来源为各业务线实时监测表 |
| 实时汇总数据 |  | 按分钟级聚合的全系统关键指标快照，用于大屏实时展示。 | - 汇总编号（主键） - 统计时间 - 总用电量/总用水量/总蒸汽消耗量/总天然气消耗量 - 光伏总发电量/自用电量 - 告警统计（高/中/低等级数量） | N:1 → 大屏展示配置 数据来源为各业务线实时监测表 |
| 历史趋势数据 |  | 按日/周/月统计的能源消耗或发电趋势记录，支持同比、环比分析。 | - 趋势编号（主键） - 能源类型（电/水/蒸汽/天然气/光伏） - 统计周期（日/周/月） - 统计时间 - 能耗/发电量数值 - 同比增长率（%） - 环比增长率（%） | N:1 → 大屏展示配置（作为分析模块数据源） |
| 能耗溯源 | 业务活动术语 | 通过大屏交互功能，向下钻取查看具体厂区或设备的能耗占比详情。 |  | 关联实时汇总数据与明细数据查询逻辑 |
| 企业管理层 | 角色类 | 通过大屏查看能源总览、接收关键告警、审阅分析报告并决策的高层管理人员。 |  | 大屏主要使用者，关联查看总览、接收告警、决策支持等活动 |
| 历史趋势分析报告 | 输出物术语 | 能源管理员每月生成的周期性分析文档，用于评估节能措施效果。 |  | 基于历史趋势数据生成，支持管理层决策 |