智慧能源管理系统数据库设计文档

1. 初始关系模式 (直接转化)

以下模式基于E-R图直接转化，符号说明：粗体为主码，斜体为外码。

1. 厂区信息表 厂区信息(厂区编号,区域描述,厂区名称,负责人ID)

2. 配电房表 配电房(配电房编号,配电房名称,位置, 负责人ID, 电压等级)

3. 变压器表(联系：配电房 1:N 变压器): 变压器(变压器编号, 名称, 配电房编号)

4. 回路表(联系：配电房 1:N 回路,1:1设备台账): 回路(回路编号, 名称, 配电房编号,设备台账编号)

5. 设备台账表(联系：作为中心实体，与具体设备存在“对应”关系): 设备台账(台账编号, 设备名称,设备类型, 型号规格, 报废状态, 安装时间)

6. 能耗计量设备表(1:1设备台账,N:1厂区信息):能耗计量设备(设备编号, 能源类型, 通信协议,运行状态,安装位置,校准周期,生产厂家,厂区编号, 台账编号)

7. 能耗监测数据表(N:1厂区信息,N:1能耗计量设备,N:1峰谷能耗数据):能耗监测数据(数据编号,采集时间, 数据质量,能耗值,单位,能耗计量设备编号,厂区编号,峰谷能耗记录编号,能源管理员编号,数据分析师编号)

8. 变压器监测数据表(N:1变压器):(数据编号,采集时间,绕组温度,铁芯温度,负载率,变压器编号)

9. 回路监测数据表(N:1回路):回路监测数据(数据编号,采集时间,电压,电流,有功功率,回路编号)

10.峰谷能耗数据表(N:1厂区信息,N:1能源管理员):峰谷能耗数据(记录编号,统计日期,能耗成本,能源类型, 总能耗,峰谷类型(尖峰/高峰/平断/低谷),厂区编号,能源管理员编号)

11. 并网点表: 并网点(并网点编号,并网点名称,位置描述)

12. 光伏设备表(N:1并网点,1:1设备台账):光伏设备(设备编号,通信协议,装机容量,校准周期,设备类型,运行状态,投运时间,并网点编号, 台账编号)

13.光伏发电数据表(N:1光伏设备,N:1并网点):光伏发电数据(数据编号,采集时间,自用电量,发电量,上网电量,逆变器效率,光伏设备编号,并网点编号)

14.光伏预测数据表(N:1并网点,N:1光伏预测模型,N:1数据分析师):光伏预测数据(预测编号,预测日期,预测发电量,预测时段,实际发电量,偏差率,并网点编号,光伏预测模型版本,数据分析师编号)

15.光伏预测模型表:光伏预测模型(模型版本,模型名称,状态,更新时间)

16.模型优化提醒表(N:1光伏预测模型,N:1并网点):模型优化提醒(提醒编号,处理状态,触发时间,备注,并网点编号,光伏预测模型版本)

17. 告警信息表(N:1变压器监测数据,N:1回路检测数据,N:1设备台账,N:1运维工单人员,N:1运维人员):告警信息(告警编号, 发生时间,告警类型,告警等级,处理状态,变压器监测数据编号,回路检测数据编号,设备台账编号,运维工单人员编号,运维人员编号)

18. 运维工单数据表(N:1设备台账,N:1运维人员,1:1告警信息):运维工单数据(工单编号,派单时间,完成时间,处理结果,响应时间,复盘状态 告警编号, 设备运维人员ID, 台账编号)

19.实时汇总数据表(N:1大屏展示配置,N:1企业管理层人员,N:1数据分析师):实时汇总数据(汇总编号,统计时间,光伏总发电量,告警数,总用电量,大屏展示配置编号,企业管理人员编号,数据分析师编号)

20.大屏展示配置表:大屏展示配置(配置编号, 刷新频率,排序规则,展示模块,展示字段列表,权限等级)

21.历史趋势数据表:(N:1配置驱动,N:1数据分析师,N:1企业管理层人员):历史趋势数据(趋势编号,能源类型,统计周期,统计日期,能耗/发电量数值,同比增长率,环比增长率,大屏展示配置编号,数据分析师编号,企业管理层人员编号)

22.系统人员表(人员编号,登录密码,真实姓名,所属部门,角色类型,加密盐值,账号状态,登录账号,联系方式)

23.数据分析师(人员编号,系统管理员编号)

24.能源管理员(人员编号,系统管理员编号)

25.运维人员(人员编号,系统管理员编号)

26.企业管理层人员(人员编号,系统管理员编号)

27.运维工单人员(人员编号, 系统管理员编号)

28.系统管理员(人员编号)

2.关系模式优化

3NF:非主属性既不部分依赖于主码,也不传递依赖主码

表7:能耗监测数据表(N:1厂区信息,N:1能耗计量设备,N:1峰谷能耗数据):能耗监测数据(数据编号,采集时间, 数据质量,能耗值,单位,能耗计量设备编号,厂区编号,峰谷能耗记录编号,能源管理员编号,数据分析师编号)

- 问题：存在传递依赖。数据编号→能耗计量设备编号→厂区编号，厂区编号不直接依赖于数据编号，而是通过能耗计量设备编号传递

- 优化：移除厂区编号属性，通过能耗计量设备编号关联获取厂区信息

表7: 能耗监测数据(数据编号,采集时间,数据质量,能耗值,单位,能耗计量设备编号,峰谷能耗记录编号,能源管理员编号,数据分析师编号)

表13:光伏发电数据表(N:1光伏设备,N:1并网点):光伏发电数据(数据编号,采集时间,自用电量,发电量,上网电量,逆变器效率,光伏设备编号,并网点编号)

- 问题：存在传递依赖。数据编号→光伏设备编号→并网点编号

- 优化：移除并网点编号属性

表13光伏发电数据(数据编号,采集时间,自用电量,发电量,上网电量,逆变器效率,光伏设备编号)

表14.光伏预测数据表(N:1并网点,N:1光伏预测模型,N:1数据分析师):光伏预测数据(预测编号,预测日期,预测发电量,预测时段,实际发电量,偏差率,并网点编号,光伏预测模型版本,数据分析师编号)

- 问题：预测发电量和实际发电量存在冗余，偏差率可通过计算得到

- 优化：移除偏差率，应用时计算

表14光伏预测数据(预测编号,预测日期,预测发电量,预测时段,实际发电量,并网点编号,光伏预测模型版本,数据分析师编号)

表17. 告警信息表(N:1变压器监测数据,N:1回路检测数据,N:1设备台账,N:1运维工单人员,N:1运维人员):告警信息(告警编号, 发生时间,告警类型,告警等级,处理状态,变压器监测数据编号,回路检测数据编号,设备台账编号,运维工单人员编号,运维人员编号)

- 问题：一个告警通常只关联一种监测数据源（要么是变压器监测，要么是回路监测），不是两者都关联

- 现状：每行记录都有两个外键字段，其中至少有一个为空

- 后果：表中会出现大量NULL值，浪费存储空间，且查询时需要进行空值判断

- 拆分成两个表

告警基本信息(告警编号,发生时间,告警类型,告警等级,设备台账编号)

告警处理信息(处理记录编号,告警编号,处理状态,处理时间,运维人员编号,运维工单人员编号,关联数据编号,关联数据类型) 这里 关联数据类型是(变压器检测数据/回路监测数据)

人员角色表23~28 合并成为两个表,增加一个角色分配表

系统人员表(人员编号,登录密码,真实姓名,所属部门,加密盐值,账号状态,登录账号,联系方式)

人员角色分配(分配编号,人员编号,角色类型,系统管理员编号,分配时间)分配编号就是一个自增的id主码

3.关系模式优化后

1. 厂区信息表 厂区信息(厂区编号,区域描述,厂区名称,负责人ID)

2. 配电房表 配电房(配电房编号,配电房名称,位置, 负责人ID, 电压等级)

3. 变压器表(联系：配电房 1:N 变压器): 变压器(变压器编号, 名称, 配电房编号)

4. 回路表(联系：配电房 1:N 回路,1:1设备台账): 回路(回路编号, 名称, 配电房编号,设备台账编号)

5. 设备台账表(联系：作为中心实体，与具体设备存在“对应”关系): 设备台账(台账编号, 设备名称,设备类型, 型号规格, 报废状态, 安装时间)

6. 能耗计量设备表(1:1设备台账,N:1厂区信息):能耗计量设备(设备编号, 能源类型, 通信协议,运行状态,安装位置,校准周期,生产厂家,厂区编号, 台账编号)

7: 能耗监测数据(数据编号,采集时间,数据质量,能耗值,单位,能耗计量设备编号,峰谷能耗记录编号,能源管理员编号,数据分析师编号)

8. 变压器监测数据表(N:1变压器):(数据编号,采集时间,绕组温度,铁芯温度,负载率,变压器编号)

9. 回路监测数据表(N:1回路):回路监测数据(数据编号,采集时间,电压,电流,有功功率,回路编号)

10.峰谷能耗数据表(N:1厂区信息,N:1能源管理员):峰谷能耗数据(记录编号,统计日期,能耗成本,能源类型, 总能耗,峰谷类型(尖峰/高峰/平断/低谷),厂区编号,能源管理员编号)

11. 并网点表: 并网点(并网点编号,并网点名称,位置描述)

12. 光伏设备表(N:1并网点,1:1设备台账):光伏设备(设备编号,通信协议,装机容量,校准周期,设备类型,运行状态,投运时间,并网点编号, 台账编号)

13光伏发电数据(数据编号,采集时间,自用电量,发电量,上网电量,逆变器效率,光伏设备编号)

14光伏预测数据(预测编号,预测日期,预测发电量,预测时段,实际发电量,并网点编号,光伏预测模型版本,数据分析师编号)

15.光伏预测模型表:光伏预测模型(模型版本,模型名称,状态,更新时间)

16.模型优化提醒表(N:1光伏预测模型,N:1并网点):模型优化提醒(提醒编号,处理状态,触发时间,备注,并网点编号,光伏预测模型版本)

17.告警基本信息(告警编号,发生时间,告警类型,告警等级,设备台账编号)

18.告警处理信息(处理记录编号,告警编号,处理状态,处理时间,运维人员编号,运维工单人员编号,关联数据编号,关联数据类型) 这里 关联数据类型是(变压器检测数据/回路监测数据)

19. 运维工单数据表(N:1设备台账,N:1运维人员,1:1告警信息):运维工单数据(工单编号,派单时间,完成时间,处理结果,响应时间,复盘状态 告警编号, 设备运维人员ID, 台账编号)

20.实时汇总数据表(N:1大屏展示配置,N:1企业管理层人员,N:1数据分析师):实时汇总数据(汇总编号,统计时间,光伏总发电量,告警数,总用电量,大屏展示配置编号,企业管理人员编号,数据分析师编号)

21.大屏展示配置表:大屏展示配置(配置编号, 刷新频率,排序规则,展示模块,展示字段列表,权限等级)

22.历史趋势数据表:(N:1配置驱动,N:1数据分析师,N:1企业管理层人员):历史趋势数据(趋势编号,能源类型,统计周期,统计日期,能耗/发电量数值,同比增长率,环比增长率,大屏展示配置编号,数据分析师编号,企业管理层人员编号)

23.系统人员表(人员编号,登录密码,真实姓名,所属部门,加密盐值,账号状态,登录账号,联系方式)

24.人员角色分配(分配编号,人员编号,角色类型,系统管理员编号,分配时间)分配编号就是一个自增的id主码