1.系统安全性约束

（1）身份认证与访问控制

系统必须提供基于账号与密码的身份认证，并支持密码复杂度要求（至少 8 位、包含字母与数字）。

所有用户根据角色进行RBAC 访问控制：

配电网运维人员：仅可查看回路与变压器监测数据

光伏运维人员：仅可查看光伏设备与发电数据

数据分析师：可访问预测结果、偏差分析相关模块

系统管理员：可访问规则配置等高权限操作

所有用户操作必须记录到操作日志，防止越权访问或串改。

（2）通信与数据传输安全

智能采集终端 → 系统平台的通信必须通过 HTTPS 或 TLS 隧道加密。

光伏设备（逆变器、汇流箱）上传的数据应通过加密链路传输（如 RS485→网关→TLS）。

禁止明文传输设备编号、运行状态、电压电流等敏感监测数据。

（3）数据存储安全

配电网监测数据、光伏发电数据、预测数据必须存储在授权数据库中，不允许通过本地文件存储。

数据库必须启用最小访问原则（Least Privilege）。

数据定期备份，并由专有账号访问备份存储。

监测规则、运行状态等关键表必须启用行级更新日志，保证可追溯性。

（4）告警与异常安全

对于回路/变压器越限、逆变器效率过低等异常，系统必须即时触发告警推送。

告警的触发、确认、处理过程必须记录完整日志，避免业务争议。

告警不能被普通用户删除，所有关闭操作必须由运维负责人或管理员执行。

（5）系统审计与日志

所有登录、登出、查询、修改、配置规则的操作均必须记录审计日志。

审计日志应包含：账号、时间、IP、操作内容、执行结果。

审计日志不可手动篡改，应启用只读存储或定期转储到安全区。

（6）可用性与容错性

配电网监测与光伏发电数据属于实时业务，应确保系统可用性 ≥ 99.5%。

数据采集模块需具有断点续传能力，网络恢复后自动补发。

对设备通信异常（如逆变器离线、采集终端离线），需自动告警。

2.数据完整性约束

（1）实体之间的引用完整性

回路监测数据中的“配电房编号”“回路编号”必须能在配电房表/回路表中找到对应项。

变压器监测数据中的“配电房编号”“变压器编号”必须保证存在于变压器实体中。

光伏发电数据中的“设备编号”和“并网点编号”必须与设备信息、并网点信息一致。

光伏预测数据中的“并网点编号”必须在并网点表中存在。

（2）数据类型与范围完整性

业务线一：配电网监测

电压、电流、功率类字段必须为非负值。

功率因数必须在 0~1 范围内。

电缆头温度、电容器温度、绕组温度等必须在合理范围（-40℃ ~ 200℃）。

负载率必须在 0~500% 之间，超过即视为异常值。

业务线二：光伏管理

发电量、上网电量、自用电量必须 ≥ 0。

预测发电量与实际发电量必须 ≥ 0。

偏差率必须在 -100% ~ +∞ 范围内。

逆变器效率必须 0~100%，超过自动标记异常。

（3）监测数据时间完整性

所有采集数据必须提供精确到分钟的时间戳。

不允许出现未来时间的采集记录。

同一设备同一分钟不得出现重复记录。

采集终端离线后恢复必须自动补传缺失数据（若业务允许）。

（4）业务规则完整性

业务线一：配电网监测

回路与变压器的异常判断必须符合监测规则表中定义的上下限阈值。

若上下限规则生效，则采集值必须按照规则进行判定并生成告警。

一个告警的生命周期必须遵循：触发 → 指派 → 处理 → 关闭。

业务线二：光伏管理

预测数据必须在前一天生成（预测日期 = 当前日期 + 1）。

偏差率必须由公式自动计算：

偏差率 = (实际值 - 预测值) / 预测值 × 100%

若连续 3 天偏差率超过 15%，系统必须自动生成优化提醒。

（5）完整性检查机制

系统必须对以下情况进行完整性校验：

数据缺失（如无电流但有电压）。

不合规时间戳（如同一时间点重复上报）

关键字段为空（设备编号、配电房编号等）。

计算字段必须可重现（功率、偏差率等）。

外键引用必须存在（设备/回路/变压器/并网点）。